Приложение №2

к постановлению администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района

от 15.07.2013г. № 396

Проект планировки и проект межевания территории 302 квартала

в восточной части г.Усть-Лабинска

- Общая часть

Проект планировки 302 квартала в восточной части г. Усть-Лабинска (далее – проект) подготовлен в целях размещения индивидуальных жилых домов с объектами обслуживания и установления границ земельных участков для размещения таких объектов.

Настоящий проект предполагает практически полное сохранение сложившейся жилой застройки на сопредельной территории с развитием существующей улично-дорожной сети.

Планировочная структура проектируемого участка формируется путем создания жилых улиц, проходящих параллельно автомобильной дороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин и завершает возможность продолжения жилой  застройки в западном и северном направлениях.

Основные положения проекта решаются с учетом анализа существующего использования территории, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения

Планировкой территории предусматривается размещение объектов местного значения в функциональных зонах в соответствии с утвержденными Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Размещение объектов капитального строительства федерального или регионального значения на проектируемой территории не предусмотрено.

Проектируемая территория представлена следующими функциональными зонами:

- жилая зона индивидуальной жилой застройки;

- общественно-деловая зона районного значения;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона;

- автостоянками.

Жилая зона представлена индивидуальными 1-2-3-этажными жилыми домами с приусадебными участками ориентировочной размер земельного участка 600-800 м2 и с детскими игровыми площадками, для отдыха взрослого населения, физкультурно-спортивными и хозяйственными площадками, гостевыми парковками, общеобразовательной школой на 1000 мест и детским дошкольным учреждением на 150 мест, местными проездами и пешеходными связями.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения:

1.Общеобразовательной школы на 1000 мест.

2. Детского дошкольного учреждения на 150 мест.

3. Общественного центра в составе:

- помещения культурно-массовой работы и досуга населения;

- магазин продовольственных и непродовольственных товаров с торговой площадью до 300 м2;

- предприятие бытового обслуживания;

- аптечный киоск

- помещения физкультурно-оздоровительных занятий

-магазин продовольственных и непродовольственных  товаров

- досуговый центр с выставочным залом, кинотеатром, музеем, библиотекой

- кафе

-автосервис.

Инженерная зона представлена инженерными объектами и сооружениями по обслуживанию проектируемой территории.

Транспортная зона представлена улично-дорожной сетью, гостевыми автостоянками.

Изменение функционального назначения проектируемой территории предусматривается для создания индивидуальной  жилой застройки с общественным центром районного значения.

Архитектурно-планировочное решение проектируемого участка выбрано с учетом сложившейся планировочной структуры территории.

В связи с закрытием части кладбища площадью 91513 кв.м настоящим проектом принимается размер санитарно-защитной зоны от кладбища50-100 м в соответствии с утвержденным генеральным планом Усть-Лабинского городского поселения.

Также настоящим проектом предлагается размещение жилой застройки в санитарно-защитной зоне от железной дороги при условии осуществления специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330 и снижения размера санитарно-защитной зоны до 50 метров. В связи с чем, для определения объема шумозащитных мероприятий при застройке такой территории рекомендуется подготовить проектную документацию включающую специальный раздел по данному вопросу.

Существующие улицы в границах проектируемых красных линий имеют продолжение и увязаны с проектируемой застройкой. Проектируемые жилые улицы обеспечивают связь всех запроектированных кварталов с общественным центром. Ориентировочный баланс функциональных зон приводится в таблице 2.1.

Баланс проектируемых функциональных зон. Таблица 2.1

| № пп | Наименование функциональных зон | Площадь, га | Процентное соотношение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона | 8,77 | 31,4 |
|  | в том числе территории: |  |  |
|  | - индивидуальная жилая застройка 1 очереди строительства | 6,72 | 24,1 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на 2 очередь строительства | 2,05 | 7,3 |
| 2. | Территория образовательных территорий | 3,93 | 14,1 |
| 3. | Общественно-деловая зона | 1,16 | 4,2 |
| 4. | Рекреационная зона (бульвары и скверы) | 1,19 | 4,3 |
| 5. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 11,75 | 42,1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | инженерно-транспортная инфраструктура | 9,19 | 32,8 |
|  | территория отвода под железную дорогу | 2,56 | 9,2 |
| 6. | Зеленые насаждения в санитарно-защитной зоне | 1,09 | 3,9 |
|  | Всего в границах проекта | 27,89 | 100 |

3. План красных линий

Красные линии регулируют инфраструктуру улично-дорожной и пешеходной сети проектируемого участка. Проектируемые красные линии решены в увязке с существующими зданиями, границами кадастровых отводов. Для установления красных линий и выноса в натуру использованы методы расчета по координатам (схема красных линий прилагается).

4. Проект межевания

Проект межевания подготовлен в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для размещения объектов капитального строительства, предусмотренных настоящим проектом.

Данным проектом разработаны схема межевания и чертеж проекта межевания. Площади приусадебных земельных участков индивидуальных жилых домов определены в соответствии с заданием на разработку проекта (чертеж проекта межевания прилагается).

5. Технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели проекта таблица 5.1

| № пп | Наименование показателей | Единица измерения | Существующее положение | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | Га/% | 27,89 / 100 | 27,89 /100 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон (кварталы )из них: | Га/% |  | 8,77 / 31,4 |
|  | - многоэтажная застройка | Га |  |  |
|  | - индивидуальная жилая застройка | Га |  |  |
|  | Учреждения образования | Га/% |  | 3,93 / 14,1 |
|  | Зона объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (Общественно-деловая зона) | Га/% |  | 1,16 /4,2 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | Га/% | 6,35 / 22,8 | 11,75 /42,1 |
|  | Рекреационных зон | Га/% |  | 1,19 / 4,3 |
|  | Зона специального назначения | Га/% |  | 1,09 / 3,9 |
|  | Иных зон | Га/% | 21,54 / 77,2 |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего, из них: | га | 3,8 | 11,35 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га |  | 1,19 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 3,8 | 9,16 |
|  | Прочие территории общего пользования | га |  | 1 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. |  | 610 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.м2 общей площ. квартир |  | 18,15 – 24,2 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж |  | 1-3 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 общей площ. квартир |  |  |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего, в том числе: | тыс м2/% к новому стр-ву |  |  |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего, | тыс.м2/% |  | 18,15 – 24,2 |
| 3.6 | Количество квартир (участков ИЖС) | шт |  | 121 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест |  | 150 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | учащихся |  | 1000 |
| 4.3 | Поликлиника (кабинет врача общей практики) | Посещений в смену |  | 15 |
| 4.4 | Магазины продовольственных всего/1000 чел. | м2 торг.пл. |  | 60 / 100 |
| 4.5 | Магазины непродовольственных товаров - всего/1000 чел. | м2 торг.пл. |  | 110 / 180 |
| 4.6 | Предприятие общественного питания | мест |  | 24 |
| 4.7 | Помещения культурно-массовой работы и досуга населения | м2 общ.площади |  | 40 |
| 4.8 | Помещения физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ.площади |  | 50 |
| 4.9 | Помещения внешкольной работы (кружковые для детей) | мест |  | 10 |
| 4.10 | Предприятие бытового обслуживания | раб.мест |  | 3 |
| 4.11 | Аптечный киоск | объект |  | 1 |
| 4.12 | Культурно-досуговый центр |  |  |  |
|  | кинотеатр | мест |  | 500 |
|  | библиотека | Тыс. един.хранения |  | 20 |
|  | выставочный зал | объект |  | 1 |
|  | музей | объект |  | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего, в том числе: | км |  | 2,9 |
|  | Главная улица | км |  |  |
|  | Улицы и проезды местного значения | км |  | 2,9 |
| 5.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе: | маш. мест |  | 421 |
|  | Постоянного хранения | маш. мест |  | 180 |
|  | Временного хранения | маш. мест |  | 241 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | гостевые автостоянки для проживающего населения |  |  | 121 |
|  | гостевые автостоянки для учреждений соцкультбыта |  |  | 120 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | м3/сут |  | 207,40 |
| 6.2 | Водоотведение | м3/сут |  | 152,50 |
| 6.3 | Дождевая канализация | м3/год |  | 48589,04 |
| 6.4 | Электропотребление | кВт |  | 917,3 |
| 6.5 | Расход газа | нм3/ч |  | 803,83 |
| 6.6 | Телефон | точка |  | 147 |
| 6.7 | Радио | точка |  | 261 |
| 6.8 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал |  | 7874,4 |
| 6.9 | Количество твердых бытовых отходов | тонн/год |  | 604 |

Заместитель главы

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района                                                                  М.Б.Рабинович